# АДМИНИСТРАЦИЯ # ЕЛШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ # ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА # САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 марта 2026 года								№ 08

с. Елшанка

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в границах Елшанского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «О правилах противопожарного режима» в целях обеспечения мер пожарной безопасности в пожароопасный период, на основании Устава Елшанского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области, администрация Елшанского муниципального образования

# п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Типовой перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории  Елшанского  муниципального   образования   согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территории общего пользования расположенных на территории Елшанского муниципального образования согласно приложению № 2

3. Рекомендовать гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения, иметь в помещениях и строениях и (или) на прилегающих к ним территориях первичные средства пожаротушения и противопожарного инвентаря, согласно прилагаемому типовому перечню.

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности:

- обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления;

- первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений;

- обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, содержать их в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования,  (опубликования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Елшанского

муниципального образования                                         И.Н.Богачева

Приложение №1  к постановлению администрации Елшанского муниципального образования

от 05.03.2026 г. № 08

Типовой перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Елшанского муниципального образования

| Наименование помещения, строений | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество |
| --- | --- |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | Для внутренних жилых помещений как для квартир (Огнетушитель (порошковый или углекислотный) емкостью не менее 4-х литров в количестве 1 ед. на 100 кв.м общей площади помещений квартиры. Пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии п.74.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»). Емкость для хранения воды объемом не менее 200 л.-1. Немеханизированный пожарный инструмент (лом - 1, багор - 1, ведро - 2, лопата совковая – 1, лопата штыковая – 1, вилы – 1, ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м – 1, топор - 1). Лестница приставная (достающая до карниза жилого дома ). |
| Гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машино-место. Асбестовое покрывало, войлок (кошму) размером не менее 1x1 м -1 ед. на 1 помещение. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м с совковой лопатой -1 ед. на 1 помещение. Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль. |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | Огнетушители емкостью не менее 4 литров (пенные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв.м защищаемой площади |

Примечания:

1. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочка для хранения воды должна иметь объем не менее 0,2 куб. м. и укомплектованы ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

2. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5 - 3 куб. м. и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

3. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 4 кг (ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м. В жилых домах коридорного типа устанавливаются не менее двух огнетушителей на этаж.

4. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов должны быть оборудованы автономным пожарным извещателем.

5. На электрооборудовании должно быть установлено устройство защитного отключения.

6. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно сокращать их ширину и препятствовать безопасной эвакуации людей.

Приложение № 2 к постановлению администрации Елшанского муниципального образования

от 05.03.2026 г. № 08

Перечень первичных

средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендованных для оснащения территории общего пользования расположенных на территории Елшанского муниципального образования

| Номер по порядку | Наименование средства пожаротушения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лом | 1 |
| 2 | Багор | 1 |
| 3 | Ведро | 2 |
| 4 | Лопата штыковая | 2 |
| 5 | ## Ящик с песком объемом 0,5 - 3 куб.м. | ## 1 |